- 报价明细

- 报价方全称：（盖章）

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿营帐篷 | 8 | 顶 | 1、总体尺寸：≥6x5x3m，外部肩高2.2米 2、内部尺寸：≥5.5x4.5x2.7m，内部面积≥24㎡ 3、前后门尺寸：≥1.2x1.9m,≥（2扇） 4、窗户尺寸：≥0.75x0.6m,≥（6扇） 5、帐篷配通风口2个（直径≥350mm），阀口1个 6、气柱：PVC材质； 7、气柱上安装阀≥两组，配电动充排泵≥1台； 8、底部气柱做沙袋片，在恶劣环境下配合沙袋使用，起到加固作用； 9、电动充气泵且充气时间＜10min 10、包装为：PVC包+大拉手且需配备转运设备方便野外转运。 11、适应温度：-30~70℃ 12、工作压力：18~22Kpa 13、抗水等级：≥20cm 14、抗风等级：≥8级 15、免费保修≥3年 16、照明装置 16.1单串灯头额定功率：≥20W 16.2额定电压：220V 16.3显色指数：≥80 16.4帐篷灯尺寸：≥φ78*142mm 16.5外箱尺寸：50*40*28cm(±3cm) 16.6≥IP65防水带字母插座，可实现多灯串联， 16.7每箱含10套灯组、1把强光手电组成 17、维修在服务申请12h内赶赴现场，72h之内妥善处理完毕。 18.保修期结束后仍应提供终身服务，可适当收取维修成本费。 19.需常规配备地钉、手锤、拉绳、胶罐、补片，方便野外搭帐。 20.需提供抗风第三方检测报告 21.产品有效期≥6年 22.帐篷到货后免费使用培训≥2次 23.帐篷需配备同等级别的地垫 24.按要求给帐篷设置相应的LOGO 25.充气帐篷需预留空调冷暖风管接口。 26.配套设备：收纳箱组具备防扎防刺保护措施，收纳箱抗压能力强，开口能实现最大范围开放，便于帐篷的收纳与启用。收纳箱具备滚轮及刹车装置，方便转移。充气泵维护保养时间≥2年。 |  |  | 宿营帐篷需求：适用于充气帐篷防潮、防水、抗风、防尘、防晒，主要用于抢险救灾、野外短期训练、野外短期作战等。特点是充气帐篷，采用气柱框架形式，气囊采用PVC 涂层布高频热合而成，强度高，气密性好，电动泵充气可快速成型。正常情况下持续5天不用补气。搭建拆卸简单快捷，在5～10分钟就可以充气完成。 |

注：小计=单价×数量；报价金额全部含税，含运输、质保和卫生清理等相关杂费。